《液压与气压传动A》教学大纲

（课程编号：040024，学分：3，学时：48，实验：4 ）

一、课程的性质与目的

液压与气压传动，是机械工程、能源工程、航天工程、交通工程等相关专业的一门重要专业基础课程。

工业和武器装备中，实现能量转换功能的传动装置主要有：机械传动、电气传动、液压传动、气压传动，以及机电（液、气）一体化系统等。其中液压传动装置具有功率重量比大、惯量小、动态响应快、调速方便（无级调速、反向）、容易实现直线运动（液压缸）、易实现自动化等特点，因此作为“大力士四肢”的液压传动装置与作为“大脑和神经系统”的电子信息系统相结合，在重型设备（冶金、建筑、运输等）、武器装备（高炮、坦克等）、航空航天（导弹、航天飞机、飞机等）、机床（特别是磨床的无级调速和换向）、试验设备（材料试验机、电液振动台等）等领域的某些应用场合，具有无可替代的地位。

气压传动（装置）具有工作压力低（0.3～0.8兆帕）、便于集中供气和中距离输送（气体粘度小，管道阻力损失小）、无油液泄漏、无燃烧爆炸和电击危险、使用安全、有过载保等特点，在采矿的风镐、车辆的制动、武器（鱼雷，导弹尾翼控制等）、电子和食品工业的自动生产线等领域得到广泛应用。60年代发明的射流和气动逻辑元件，因结构简单以及对气源净化和稳压要求不高等特点，可用在易燃、易爆、强磁、辐射、潮湿和粉尘等恶劣工作环境中，促使气压传动技术的发展。

本课程首先学习流体力学基础知识，然后重点学习液压和气动元件、基本回路和系统的工作原理及应用等，为今后毕业设计或实际工作中进行液压、气动系统的使用、维护、故障排除、改进和设计等打下基础。

本课程与相关课程的联系（先修、后继课程）

1、先修课程：机械制图、机械设计、理论力学、材料力学、控制理论、电路基础、工程材料及其热处理等。

2、后继课程：毕业设计等。

二、课程内容与教学要求

课堂讲授内容（共44学时）

1、绪论（2学时）

  - 液压与气压传动的原理 重点掌握

  - 液压与气压传动系统的组成和表示方法 重点掌握

  - 液压与气压传动的优缺点 理解

  - 液压与气压传动的应用  了解

  - 液压与气动技术的进展  了解

2、第一章  流体力学基础（9学时）

1-1 工作介质  理解

简介内容：

1）液压传动介质的基本要求与种类、物理性质（密度、可压缩性、粘性）及其选用与维护。

2）气压传动介质——空气的组成、空气的性质（密度、粘性、压缩性和膨胀性、湿空气特性）、空气的质量等级。

1-2 流体静力学  重点掌握

应讲内容：

1）静压力及其特性；液压技术中常用单位。

2）静压力基本方程及其物理意义；压力的表示方法。

3）帕斯卡原理；静压力对固体壁面的作用力。

1-3 流体运动学和流体动力学  重点掌握

应讲内容：

1）基本概念（理想液体、恒定流动和一维流动；流线、流管和流束；通流截面、流量和平均流速）。

2）连续方程。

3）能量方程（伯努利方程）及其物理意义；应用例题。

4）动量方程；作恒定流动的液体之动量方程；应用例题。

1-4 气体状态方程  掌握

应讲内容：

1）理想气体状态方程、气体的热力学温度、气体常数。

2）气体状态变化过程（等容状态过程、等压状态过程、等温状态过程、绝热状态过程、等熵指数、多变状态过程）。

3）简介气体流动基本方程。

1-5 充、放气参数的计算  掌握

应讲内容：向定容容器充气、放气时温度和时间的计算方法。

1-6 管道流动  理解

简介内容：流态与雷诺数、圆管层流、圆管湍流、液体压力损失。

1-7 孔口流动  理解

简介内容：流体经过薄壁小孔、短孔、细长孔的流动情况以及相应的流量公式。

1-8 缝隙流动  理解

简介内容：流体经过各种缝隙的流动特性以及相应的流量公式。

1-9 瞬变流动  理解

简介内容：液压冲击、气穴现象，它们对液压系统的危害以及减小危害的措施。

1-10 穿透多孔物质的液流  了解

简介内容：过滤原理及其理论基础——达西定律。

3、第二章  能源装置及辅件（5学时）

2-1 概述  理解

简介能源装置的组成及其基本要求。

2-2 液压泵  重点掌握

应讲内容：

1）液压泵的工作原理；液压泵的主要性能参数及其计算公式；液压泵的特性曲线。

2）齿轮泵的工作原理、排量计算、流量脉动、突出问题及其解决措施、齿轮泵的主要性能。

3） 单作用（变量式）叶片泵的结构特点、工作原理、排量计算；

双作用（定量式）叶片泵的结构特点、工作原理、排量计算；

限压式变量叶片泵结构特点、工作原理及其特性；

叶片泵的主要性能。

4）简介轴向、径向柱塞液压泵的结构与排量计算。

5）简介液压泵的气穴现象与噪声问题；简介液压泵的选用。

2-3 油箱  了解

简介内容：油箱分类与结构；油箱的容量要求。

2-4 液压辅件  了解

简介内容：过滤器、冷却器、加热器、蓄能器作用与工作原理。

2-5 气源装置  理解

简介内容：气源装置组成及各部件作用；空压站机组容量计算和选择；空气净化处理装置。

2-6 气动辅件  了解

2-7 管件  了解

4、第三章  执行元件（4学时）

3-1 直线往复运动执行元件  重点掌握

应讲内容：

1）活塞式液压缸（双杆式、单杆式）、柱塞式液压缸、伸缩式液压缸的工作原理及其推力与速度计算。

2）简介液压缸的结构构造；液压缸的特性。

3）简介气缸结构特点。

3-2 旋转运动执行元件  重点掌握

应讲内容：

1）液压马达的工作原理；液压马达的主要性能参数及其计算公式。

2）简介高速液压马达、低速液压马达、摆动液压马达各自的特性及其结构构造。

3）简介气动马达。

3-3 设计计算  理解

简介液压缸的设计内容、设计方法。

5、第四章  控制元件（8学时）

4-1 概述  了解

简介阀的功用、分类、及对阀性能的基本要求。

4-2 阀心的结构和功能  理解

应讲内容：阀口形式；液动力、卡紧力对阀心运动的影响；阀的泄漏特性。

4-3 常见的液压控制阀 重点掌握

应讲内容：

1）方向控制阀：单向阀（普通式、液控式）；换向阀的工作原理、结构形式、滑阀机能。

2）压力控制阀：

①溢流阀的功用；直动式、先导式溢流阀的工作原理和结构形式；溢流阀特性及其应用。

②减压阀的功用、工作原理和结构、性能及其应用。

③顺序阀的功用、工作原理和结构、性能及其应用。

④简介平衡阀、压力继电器。

3）流量控制阀：

①流量控制原理、节流阀、调速阀、旁通式调速阀。

②简介分流集流阀、限速切断阀。

4-4 常见的气动控制阀 理解

简介内容：

1）截止式换向阀工作原理、滑柱式换向阀工作原理。

2）气动减压阀构造、工作原理及特性；过滤减压阀和气动三联件；安全阀。

3）气动系统流量控制阀。

4-5 液压叠加阀、插装阀和多路阀 理解

简介内容：叠加阀、插装阀（含举例）和多路阀的工作原理。

4-6 电液伺服控制阀 了解

简介电液伺服控制阀的结构原理。

4-7 电液比例控制阀 了解

4-8 电液数字控制阀  了解

4-9 气动比例/伺服、数字控制阀 了解

4-10 气动逻辑控制元件 了解

4-11 集成式多功能元件 了解

6、第五章  密封件 （2学时）了解

5-1 密封的作用与分类

5-2 密封件的材料

5-3 常用密封件

简介内容：O型、Y型、V型密封的原理、适用场合。

5-4 新型密封件

5-5 组合式密封件

5-6 防尘圈

5-7 旋转密封件

5-8 胶密封与带密封

7、第六章  基本回路 （8学时）

6-1 液压基本回路 重点掌握

应讲内容：

1）压力控制回路：常用的几种调压回路、减压回路、增压回路、卸荷回路、保压回路、平衡回路。

2）速度控制回路：常用的四种节流调速回路、容积调速回路、容积节流调速回路、快速运动回路、速度换接回路。

3）方向控制回路：常用的二种换向回路、锁紧回路、缓冲回路。

4）其它常用的回路：顺序动作回路、同步动作回路、多执行元件互不干扰回路。

6-2 气动基本回路  理解

简介内容：常用的方向控制回路、压力与力控制回路及速度控制回路。

8、第七章  系统应用与分析（4学时） 理解

7-1 液压系统应用与分析

应讲内容：组合机床液压系统、汽车起重机液压系统。

7-2 气动系统应用与分析

简介液体自动定量罐装气动系统。

9、第八章  系统设计与计算（2学时） 了解

8-1 概述

8-2 液压系统设计与计算

8-3 液压系统设计计算举例

8-4 气动程序控制系统设计

三、实验要求

实验课安排（4课时）

1、泵、阀、油缸、马达等典型液压元件的结构拆装以及气动系统组成及气动三联件的认识实习。（1课时）

2、做液压系统的压力特性、流量特性的实验。（1课时）

3、典型的液压系统回路实验及气动系统回路实验。（2课时）

四、能力培养的要求

1、认知与理论分析能力：通过课堂教学、作业练习与考核来培养。

2、学生的动手能力：由实验进行初步地培养。

五、建议学时分配

| 教学内容 | 讲课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 习题课 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绪论 | 2 |  |  |  |  |
| 第一章 液压流体力学基础 | 9 |  |  |  | 作业1 |
| 第二章 能源装置及附件 | 5 | 1 |  |  | 作业2 |
| 第三章 执行元件 | 4 |  |  |  | 作业3 |
| 第四章 控制元件 | 8 | 1 |  |  | 作业4 |
| 第五章 密封件 | 2 |  |  |  |  |
| 第六章 基本回路 | 8 | 2 |  |  | 作业5 |
| 第七章 系统应用与分析 | 4 |  |  |  | 作业6 |
| 第八章 系统设计与计算 | 2 |  |  |  |  |
| 合计 | 44 | 4 |  |  |  |

课内外学时比：1:1.5

- 考核方式

1．考试方式：考试课－采用闭卷。

2．总评成绩=平时成绩+实验成绩+期末考试成绩。

（1）期末考试：占80%

（2）实验课：占10%

（3）平时作业：占10%  按次分摊：按时完成－满分；迟交，缺题－扣分；不交或抄袭（双方）－0分。

关于作业批改：

1）目的、做法：了解教学情况，及时改进；批改后课堂上讲评作业的问题，并提供参考答案复印。

2）批改量：各班抽改不少于20%。

3）评分：作业对错不评分；但缺题、迟交、不交要做记录并扣分。

- 教材及参考书

- 教材：王积伟、章宏甲、黄宜主编.液压与气压传动. 第2版.北京：机械工业出版社，2005

- 参考书：王积伟主编. 液压与气压传动习题集. 北京：机械工业出版社，2006